公众聚集场所投入使用、营业前

消防安全检查图纸要求

一、平面布置图

（一）总平面图:包括场地四邻原有及规划道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称，功能，层数、间距；场所所在建筑物的位置、名称、层数和消防车道及登高操作场地布置等内容。

（二）楼层平面布置图:包括场所平面布置，房间功能和面积，疏散楼梯、疏散走道，消防电梯，平面或空间的防火、防烟分区面积、分隔位置和分隔物，各部位（顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物、其他装饰等）装修材料燃烧性能等内容。

二、消防设施平面图

（一）消防电源及配电：消防配电平面图、系统图，应急照明和疏散指示平面图、系统图。包括消防供电负荷等级，消防配电线路的敷设方式，备用消防电源的供电时间和容量。消防应急照明和疏散指示的系统方式，配电方式及供电时间，灯具选型，照度、安装位置和高度，线路敷设方式等。

（二）火灾自动报警系统：消防控制室位置平面图，火灾自动报警系统图、各层报警平面图。包括系统形式，线路的敷设方式，火灾探测器的类型及位置，手动报警按钮、消火栓启泵按钮、消防电话、火灾应急广播及消防联动控制设备位置等内容。

（三）消防给水和灭火设施：消防给水总平面图，各消防给水系统的平面图、系统图，消防水池和消防水泵房平面图，其他灭火系统的平面图、系统图。包括消防水源的供水方式，消防水泵房、消防水池、水泵接合器位置，室外消防给水系统给水管道及室外消火栓布置，室内消火栓系统给水管道及消火栓的布置，自动喷水灭火系统系统组成、控制方式，报警阀、末端试水装置位置。气体灭火系统等各类自动灭火系统的系统组成、控制方式，储瓶间位置。

（四）防烟排烟及供暖、通风和空气调节设施：防烟系统平面图、系统图。排烟系统平面图、系统图。包括设置防排烟的区域及方式，送风口、排烟口以及防火阀、排烟防火阀的位置；供暖、通风和空气调节设施的防火措施。

（五）灭火器：灭火器配置平面图。